江滨项目-客户访谈

访谈时间：2025年9月13日 访谈地点：线上 访谈来源：公司 访谈对象及其背景介绍： 宁德时代 IT副部长 冯总 访谈人员：陈光、杨子群、张瑞锐、贾贺、武琳、吕泓来

主要结论

- 合作基石：攻克核心工艺痛点。双方的合作始于2019年，旨在解决宁德时代在高速涂布工艺中面临的微米级精度控制挑战，这是一个传统设备商无法解决的难题。安脉盛凭借其基于第一性原理而非传统试错法的解题思路，开发的智能模头方案效果立竿见影，由此建立了深厚的信任基础，成为后续所有合作的起点。

- 技术拓展：从涂布到全链路控制。安脉盛的精密控制能力从涂布环节成功延伸至后续更复杂的工序。其为辊压工序开发的闭环控制系统将厚度一致性提升了10%，大幅降低了后续卷绕工序的浪费。同时，双方正联合研发技术难度极高的下一代卷绕控制方案，展现了安脉盛提供产线全链路智能控制解决方案的实力。

- 视觉检测：POC模式胜出。在技术要求极为严苛的电芯最终外观检测项目中，宁德时代秉持无人化碰触理念，以POC（概念验证）模式进行招标。安脉盛在与华为、腾讯等行业巨头的竞争中，是唯一成功满足所有复杂技术指标的公司，从而赢得了该关键项目，并将其业务拓展至毛刺、翻折等多个过程检测环节。

- 采购策略：定点、二供与核心排他。宁德时代的供应商策略兼顾了创新激励与供应链安全。对于安脉盛这类首创技术的厂商，会给予首批定点；待技术成熟后，会积极寻求二供以实现成本优化。但对于集成了宁德时代核心制造Know-how（如6800多个质量控制点）的尖端设备，则会签订排他协议，形成技术护城河。

- 交付周期：控制与视觉产品差异。安脉盛两类产品的交付验收周期存在显著差异。基于物理机理的智能控制产品（白盒模型）泛化性好，交付快，通常一年内可完成验收。而依赖AI的视觉检测产品（黑盒模型）面对宁德时代多样的定制化产品时，泛化性是巨大挑战，需要漫长的调试与陪产，验收周期可长达一年半。

- 发展驱动：极限制造与产能扩张。宁德时代的发展由内部的极限制造理念驱动，追求工艺、质量和效率的极致，并要求合作伙伴达到同等标准。外部则受重卡和储能市场的强劲需求拉动，高端电池供不应求，公司正进行数千亿级别的全球产能扩张，这也为安脉盛等核心供应商带来了巨大的市场机遇。

访谈纪要

- 合作背景与历程

  - 冯总背景与职责

  - 职业履历与转型：冯总于2014年加入宁德时代，最初五年在IT部负责信息化和系统化建设，完成了IT部门几乎所有系统的构建。之后，为更深入地解决公司在制造领域的实际问题，主动从IT部转入生产部，直接接管一个工厂并担任厂长。

  - 多重角色的融合：在管理工厂的同时，凭借其数字化背景，还牵头负责工厂的数字化、智能化工作，并接管了精益生产部。在实践中，发现生产过程存在许多不精益之处，便着手进行改善。后续，将精益生产部与工业工程部合并，并亲自调至工业工程部。

  - 创立智能工厂部：随着智能制造的重要性日益凸显，冯总被独立出来，成立了智能工厂部。该部门主导了宁德时代三座灯塔工厂的建设，全面负责制造相关的数字化、智能化和自动化项目。

  - 重返IT部门：2024年11月5日，冯总再次回到IT部，负责整个IT的工作，初期直接向董事长汇报，并有一条线向对应负责人汇报。目前，公司从外部聘请了IT部长，冯总担任IT副部长。

  - 与安脉盛的初次接触与合作确立

  - 接触契机：2019年，冯总刚调入生产部门不久，了解到杭州有一家从事智能制造的公司安脉盛。这次接触非常巧合，是冯总深入一线寻找制造难题解决方案过程中的一个重要伏笔。

  - 双维度考察：公司随即组织了一次考察，由公司的投资负责人和冯总共同参与。投资负责人从资本角度评估其价值，而冯总则从产业和技术的维度评估其能力和解决方案的可行性。这是双方合作的开端。

  - 合作模式：合作始于顶层的双向洽谈，即投资与产业从一开始就同步介入，共同评估与推进。

- 智能控制：从涂布到卷绕的全链路难题攻克

  - 涂布工序：从不可能的任务到标配方案

  - 核心痛点：宁德时代的首要难题出现在涂布工序。该工序要求在100米/分钟的高速下，将浆料均匀涂覆于1.4米宽的薄铜箔和铝箔上，厚度误差需控制在±1微米以内。传统设备完全依赖人工调节，不仅精度差，且调节响应滞后，无法满足要求。该问题在当时业界，尤其在中国，没有现成的解决方案。

  - 安脉盛的独特方法论：与传统试错法不同，安脉盛的核心优势在于从第一性原理出发。他们首先深入分析问题产生的物理机理，再设计最恰当的解决方案。

  - 智能模头的诞生与原理：

  - 问题根源：涂布不均源于长达1.4米的金属模头在压力下会产生微小形变，导致不同位置的狭缝宽度不一致。

  - 安脉盛方案：在模头上每隔一小段距离安装一个独立的微型控制器，对该段的形变进行精确的主动补偿。

  - 闭环控制：系统通过实时检测涂布的实际厚度，形成闭环反馈，动态调整各段控制器的输出，以保证整个幅宽的涂布厚度均匀一致。

  - 合作成果：这个名为“智能模头”或“智能涂头”的系统，一次性将涂布精度和质量提升到顶级水平，给宁德时代带来了全新的视角。由于是基于确定的机理模型，开发过程不依赖宁德时代提供海量数据，初代产品验证效果就非常好。

  - 商业化进程：

  - 时间线：双方于2019年底至2020年初开始接触，但由于初期产品定价较高，经过一段时间的成本效益权衡和验证后，于2022年左右开始大规模应用。

  - 当前状况：目前，安脉盛的智能模头在宁德时代的新建产线上已基本成为标配。一条产线配置两套模头，价值约400多万元。对于存量产线，则采取在生产间隙逐步替换升级的策略。

  - 辊压工序：消除隐患，提升一致性

  - 工艺流程：涂布完成后的极片，会经过一个烘烤环节，该环节同样复杂，涉及热控和能效控制。烘烤之后，才进入辊压工序。

  - 工艺痛点：辊压用于压实极片。传统辊压设备精度不足，会导致极片厚度不均。这一微小偏差在后续高速卷绕时会被累积放大，最终导致极耳位置错位，是锂电行业一个巨大的浪费来源，造成大量电芯报废。

  - 传统设备局限：宁德时代此前使用的辊压设备主要有两类：一类是自带闭环算法但效果不佳的设备；另一类是纯机械设备，需配合激光测厚仪，由人工根据测量结果手动调节，效率和精度都有限。

  - 安脉盛的解决方案：双方合作开发了基于PID和APC模型的智能辊压控制系统。该系统利用激光测厚仪实时监测极片厚度，形成闭环反馈，自动、精确地调整辊压压力。此项目的内部代号为“致敬钱老”，体现了对控制理论科学性的尊重，因为类似的控制思路在钱学森于1960年代的著作中已有论述。

  - 合作成果：该方案使辊压后极片的一致性提升了约10%，显著降低了卷绕工序的报废率。目前该方案已验证完成，并在部分工厂的产线上开始使用。

  - 卷绕工序：挑战工艺复杂性的极限

  - 工艺极端复杂性：卷绕是锂电制造中最复杂的工序之一，一台卷绕机涉及超过4万个零部件，运行速度可达3.6米/秒，其控制难度极大。

  - 核心控制难点：包括正负极片与隔离膜在卷绕过程中的精确对齐、随直径变化的动态张力控制、以及高速下的材料切断与传送等，都需要微米级或毫秒级的精密控制。例如，在切断后，需要通过精确控制的气流来保持材料形态，防止其打折或错乱。

  - 合作进展：双方正在合作研发新一代的卷绕机控制系统。目前，安脉盛研发的第二代卷绕机控制系统，已作为工程样机在宁德时代的产线内进行测试和应用。

  - 工艺路线与市场规模对比

  - 叠片工艺：宁德时代也拥有叠片产线，但目前主流仍是卷绕工艺。叠片工艺由于涉及更多次的裁切，其主要痛点是会产生更多的毛刺，因此对毛刺的检测变得至关重要。安脉盛在叠片的生产设备上未参与，但在叠片检测设备方面，实现了全面合作。

  - 设备数量与市场规模：涂布机由于其1.4米的大幅宽，一台设备产出的极片需要经过分条工序，切割成多条窄片，以供后续的多台卷绕机使用。因此，在一条完整的产线中，卷绕机的数量远大于涂布机，这意味着卷绕环节相关设备（包括控制和检测）的市场规模也相应更大。

- 智能检测：以绝对实力赢得关键项目

  - 核心原则与六面检测的挑战

  - 无人化理念：宁德时代学习半导体行业的制造理念，力求在生产过程中完全避免人工对产品的碰触，以杜绝人为因素对产品一致性和品质的干扰。

  - 终极挑战：电芯的最终六面外观检测是实现这一理念的关键瓶颈。其难度极高，融合了多项技术挑战：

  - 精密机械：需要设计复杂的机械结构来高速、平稳地翻转电芯，同时要确保夹持点后续也能被无死角地检测到。

  - 复杂光学：电芯的棱角处极易因反光导致图像曝光过度，对打光技术和环境光控制要求极高。

  - 强大算法：需检测上百个缺陷点，算法必须精准高效。

  - 快速换型：宁德时代产品型号极其丰富，均为定制化。检测系统必须能够在新旧型号间快速切换，无需长时间的重新编程或算法迭代，这对模型的泛化能力是巨大考验。

  - POC验证：击败巨头的胜利

  - 筛选模式：由于该项目难度史无前例，市场上没有现成的解决方案，宁德时代采用了POC（Proof of Concept）概念验证的方式，向业界广发英雄帖，邀请有能力的公司前来攻关，谁能解决难题，就优先定点给谁。

  - 激烈竞争：参与该项目的公司包括多家业界巨头，如腾讯和华为等，他们均派出了各自顶尖的算法团队和核心研发力量参与攻坚。

  - 安脉盛胜出：在漫长而艰难的攻关过程中，多家大公司因无法达到要求而中途退出。最终，只有安脉盛凭借其综合实力，成功攻克了所有技术难题，其方案在各项指标上均满足了宁德时代的要求，从而赢得了该项目。

  - 应用拓展与市场空间

  - 应用范围：除了难度最高的最终电芯六面目检设备，安脉盛的视觉检测技术还被广泛应用到生产过程中的多个环节，如极耳翻折状态检测、分切后的毛刺检测等。

  - 市场潜力：与一条产线仅需几台的涂布机或辊压机不同，检测类设备在产线中的数量要大得多，因此其市场空间和设备需求量远超前道的智能控制设备。

- 商业与采购策略

  - 供应商合作策略：首创定点、寻求二供、核心排他

  - 首创定点：对于行业内没有成熟解决方案的创新项目，宁德时代会采用联合开发或POC验证的方式，将首批量产订单定点给率先成功实现技术突破的厂商。

  - 寻求二供：出于供应链安全和成本优化的考虑，在首家供应商的产品成熟并实现量产后，宁德时代会积极在市场上寻找并扶持第二家供应商，形成竞争格局。

  - 核心排他：对于集成了宁德时代核心制造Know-how的尖端设备，宁德时代会与安脉盛等核心伙伴签订双向排他协议。宁德时代拥有6800多个核心质量控制点，这些Know-how会固化到设备控制逻辑中。为了保护这些知识产权，公司要求供应商不得将含有这些核心技术的设备出售给其他锂电池企业。作为交换，宁德时代会承诺优先采购该供应商的设备。

  - 定价、议价与价值认可

  - 职责分离：技术部门（如智能工厂）负责提出需求和验证技术方案，但不参与具体的商务定价，定价由采购部门负责，以保证流程的专业性和公正性。

  - 议价模式：对于首台套验证机，采用一对一议价。进入批量采购阶段后，需走招投标流程。但在没有合格二供的情况下（如当前的智能模头），实际上仍是与安脉盛进行持续的议价，宁德时代会在每次大批量下单时，利用规模优势寻求一定的价格折让。

  - 价值认可：对于常规的大型设备，采购部门可能倾向于按BOM表核算成本。但对于安脉盛提供的这类具有人无我有性质、核心价值在于算法和软件的精密控制系统，宁德时代会尊重其知识产权的价值，不会简单粗暴地仅按硬件成本定价。

  - 交付、验收与模型泛化

  - 交付与陪产：安脉盛需派遣工程师到现场进行安装调试，并提供长达3至6个月的陪产服务，确保设备在实际生产环境中稳定运行，并与整线协同。

  - 验收周期分析：

  - 周期较长原因：单个设备的验收不仅取决于其自身性能，更依赖于整条生产线的调试、磨合与产能爬坡。这其中还包括如搅拌等前序工序的稳定。只有当整条线稳定运行时，才能对单个设备进行最终验收。

  - 产品类型差异：

  - 智能控制类（如智能模头）：基于确定的物理机理模型（白盒模型），泛化性好，调试快。从接单到出货仅需1个月，整体交付周期短，90%以上订单能实现一年内验收。

  - 视觉检测类（AI类）：更像黑盒模型，泛化能力是其最大痛点。面对宁德时代极其多样的定制化产品型号，AI模型需要大量的现场数据进行调试和优化。其硬件生产周期需3-4个月，现场调试1-2个月，陪产周期长达3-6个月，导致总验收周期被拉长至1年到1年半。

  - 付款节奏：采用“5-2-3”模式（50%预付，20%到货，30%验收）。高比例的预付款确保了安脉盛良好的现金流，长验收周期主要影响的是其收入确认的时点（采用终验法）。

- 行业洞察与未来展望

  - 核心理念：极限制造

  - 宁德时代内部推行由创始人提出的极限制造理念，其内涵是追求极精的工艺控制、极高的质量控制、极快的生产速度和极高的生产效率。

  - 在实践中发现，真正愿意沉下心来从第一性原理分析问题、挑战技术极限的合作伙伴非常稀少。希望安脉盛能继续秉持这一理念，共同推动中国制造业向更高水平发展。

  - 行业痛点：精密控制领域的人才与价值错位

  - 人才流向问题：冯总凭借其在海尔、玖龙纸业及宁德时代等多年制造业经验观察到，顶尖的软件和AI人才更愿意去薪资高、工作环境优越的互联网公司，而非投身于工厂环境，解决底层的设备控制难题。

  - 软件价值困境：国内设备行业长期存在软件卖不上价的现象。甲方采购时习惯按BOM核价，导致硬件价值被看重，而作为核心增值部分的软件和算法却常被要求附送，这打击了设备厂商在软件研发上进行长期投入的积极性，形成恶性循环。

  - 市场需求与产能扩张

  - 强劲市场需求：2025年受4月份左右开始的重卡电动化市场和后续接力的储能市场爆发的双重驱动，高端锂电池市场呈现严重的供不应求状态。

  - 产能应对：宁德时代的产能利用率已超过90%，几乎没有停线窗口进行大规模的产线改造，新产线建设迫在眉睫。为此，公司正在全球范围内（包括国内的宁德、福州、常州、宜宾以及海外的美国项目）进行大规模的产能扩张，外部披露的年度在建产能投资额高达4000亿级别。

  - 设备国产化与宏观环境

  - 设备国产化：宁德时代从其前身ATL创立之初就坚持核心设备国产化的路线。除部分标准件（如ABB、发那科、库卡的机械臂）外，核心的涂布机、卷绕机、模切机等大型设备均已实现国产化。

  - 产业趋势：自2020年以来，国家政策和资本正驱动社会资源从需求侧（如互联网模式创新）向供给侧（硬科技、底层技术）转移，形成了投大、投难、投硬的趋势。这为安脉盛这类深耕底层技术的公司创造了历史性的发展机遇。

  - 工业软件：对国产工业软件的现状表示担忧，在许多领域仍难以替代国外成熟产品，期待AI技术能成为撬动该领域发展的关键力量。

  - 未来技术需求

  - 新挑战：宁德时代已开始着眼于要求更高的航空电池等新领域，这将带来全新的技术挑战。

  - 技术方向：未来需要探索和应用更多新技术来解决制造难题，例如具身智能、新型隔热防火材料、以及如X射线等可用于无损探测电池内部状态的新型传感与探测方法等前沿技术。